АДМИНИСТРАЦИЯ

НовоМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2013						                                       № 208

ст-ца  Новоминская

Об утверждении Положения о порядке содержания и ремонта

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Новоминского сельского поселения Каневского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Законом Краснодарского края от 07 июня 2001 года № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края» и с приказом Минтранса РФ от 12 ноября 2007 года № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке содержания и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоминского сельского поселения Каневского района согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  муниципального образования Новоминское сельское  поселение Каневского района В.В. Козак.

3.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Новоминское сельское поселение

Каневского района                                                                          А.В. Плахутин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

Новоминского сельского

поселения Каневского района

от 24.12.2013 № 208

Положение

о порядке содержания и ремонте автомобильных дорог

общего пользования местного значения Новоминского

сельского поселения Каневского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке содержания и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения Новоминского сельского поселения Каневского района (далее по тексту – Положение) регулирует отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее по тексту – автомобильные дороги), расположенных в границах Новоминского сельского поселения Каневского района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог, а также с осуществлением дорожной деятельности.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

1.2. Правовую основу отношений, возникающих в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, составляют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Краснодарского края, настоящее Положение.

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

- автомобильные дороги - комплекс функционально связанных дорожных сооружений с участками земель, необходимым воздушным пространством, предназначенный для безопасного и бесперебойного движения автомобилей и других транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками и габаритами;

- дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги, искусственные сооружения, а также иные сооружения, необходимые для сохранности и содержания автомобильной дороги;

- дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту, содержанию автомобильных дорог.

Дорожная деятельность в части капитального ремонта, ремонта и содержания включает в себя обследование автомобильных дорог, разработку проектно-сметной документам планирование и проведение дорожных работ, организацию контроля и приемку выполненных работ.

Планирование дорожной деятельности осуществляется администрацией Новоминского сельского поселения Каневского района  (далее – Администрация) на основании генерального плана Новоминского сельского поселения Каневского района, утвержденного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, целевых программ.

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Цели содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Новоминского сельского поселения Каневского района (далее - автомобильные дороги):

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам,

- поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог.

1.4. Наименование автомобильной дороги состоит из наименования улицы (переулка), по которой проходит дорога. Наименование автомобильной дороги указывается в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением администрации Новоминского сельского поселения Каневского района.

2. Классификация работ по капитальному ремонту,

ремонту и содержанию

- Работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с классификацией, установленной приказом Минтранса РФ от 12 ноября 2007 года № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию общего пользования и искусственных сооружений на них» (далее - Приказ Минтранса РФ) - федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики по нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

- Перечень участков автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту, ремонту, а также проведению работ по содержанию определяются на основании:

а) сезонных обследований, проводимых два раза в год - весной и осенью;

б) диагностических обследований автомобильных дорог, проводимых в плановом порядке специализированными организациями.

- Назначение состава и видов работ производится в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Минтранса РФ и исходя из межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, утвержденных приказом Минтранса РФ от 01 ноября 2007 года № 157.

- Работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются на основании заключаемых Администрацией в установленном порядке муниципальных контрактов (или иных гражданско-правовых договоров) с подрядными  организациями.

3.  Капитальный ремонт автомобильных дорог

- Критерием для назначения капитального ремонта автомобильных дорог является транспортно-эксплуатационное состояние дороги, при котором прочность дорожной одежды снизилась до предельно допустимого значения или параметры и характеристики других элементов дороги и дорожных сооружений не удовлетворяют возросшим требованиям движения настолько, что невозможно или экономически нецелесообразно приводить в соответствие с указанными требованиями посредством работ по ремонту и содержанию.

- Капитальный ремонт, как правило, должен проводиться комплексно по всем дорожным сооружениям на всем протяжении ремонтируемого участка автомобильной дороги.

- Допускается, при соответствующем обосновании, проведение капитального ремонта отдельных дорожных сооружений.

- Капитальный ремонт выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной установленном порядке проектной документацией на основе материалов обследования, диагностики и инженерных изысканий.

- При проведении капитального ремонта участка автомобильной дороги могут выделяться отдельные работы по ремонту и содержанию, если указанное работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала капитального ремонта.

4.  Ремонт автомобильных дорог

- При ремонте автомобильной дороги проводится восстановление ее потребительских свойств путем возмещения износа покрытия, устранение деформаций и повреждений земляного полотна, дорожного покрытия, искусственных сооружений, элементов обе обустройства автомобильной дороги.

- Ремонт проводится комплексно по всем дорожным сооружениям на ремонтируемом участке автомобильной дороги.

Допускается проведение выборочного ремонта отдельных дорожных сооружений или их элементов.

4.3. Ремонт автомобильных дорог, как правило, осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, разрабатываемой на основе материалов обследований, диагностики или инженерных изысканий.

При выполнении отдельных видов работ допускается взамен проекта разработка сметной документации на основании результатов диагностики и оценки состояния автомобильных дорог или ведомостей дефектов с приложением или без приложения чертежей и описания технических решений.

4.4. При выполнении ремонта участка автомобильной дороги могут выполняться работы по содержанию тех элементов дороги и дорожных сооружений в пределах ремонтируемого участка, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала ремонтных работ.

5.  Содержание автомобильных дорог

5.1. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении автомобильной дороги по всем ее элементам и дорожным сооружениям.

5.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, как правило, не требуют составления проектной документации и выполняются на основе нормативов, ведомостей дефектов и смет.

По усмотрению Администрации может разрабатываться проектная документация

5.3. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании стандартам, техническим нормам и другим нормативным правовым документам возлагается на администрацию Новоминского сельского поселения Каневского района.

5.4. В целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов Администрацией в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, проводится оценка технического состояния автомобильных дорог.

5.5. Работы по территориальному землеустройству автомобильных дорог проводятся за счет средств содержания дорог.

6. Проектно-сметная документация

6.1. На капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них состав необходимой документации определяется Положением о составе разделов проектно-сметной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ 16 февраля 2008 года № 87.

6.2. На ремонт составляются:

а) ведомости дефектов и источников получения материалов;

б) рабочая документация или сметы с определением общей стоимости работ.

6.3.На содержание составляются:

а) ведомости дефектов и источников получения материалов;

б) рабочая документация, сметы или нормативы.

7.  Приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется Администрацией в соответствии с действующими строительными нормами и правилами в соответствии с техническими требованиями к нормативам по летнему содержанию автомобильных дорог и технических требований к уровню зимнего содержания автомобильных дорог, в соответствии с Классификатором работ, в объемах, предусмотренных  утвержденными  сметами и нормами.

8.  Финансирование работ

8.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог осуществляется за счет средств местного бюджета, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, вложенных в целевое финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог.

8.2. Финансирование дорожного хозяйства поселения за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в соответствии с решением Совета Новоминского сельского поселения Каневского района.

Начальник общего отдела                                                                   Л.Е. Власенко